Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Ausschreibungstexte

aqoNPS Pufferspeicher

Inhalt

1	aqoNPS S 600	1

2	aqoNPS S 800	2

3	aqoNPS S 1000	2

# aqoNPS S 600

Pufferspeicher, geeignet für direkte Montage einer aqoClick Fernwärmeübergabestation und Pufferladekreis und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet. Ein horizontales Schichtblech unterteilt den Pufferspeicher in Frischwasser- (oberes Pufferviertel) und Heizungszone.

Für eine schnelle und einfache Montage der Übergabestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

Technische Daten:

| Nennvolumen | 600 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe Rp 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe Rp 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 95 kg |
| Durchmesser | 700 mm |
| Kippmaß | <1800 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |

# aqoNPS S 800

Pufferspeicher, geeignet für direkte Montage einer aqoClick Fernwärmeübergabestation und Pufferladekreis und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet. Ein horizontales Schichtblech unterteilt den Pufferspeicher in Frischwasser- (oberes Pufferviertel) und Heizungszone.

Für eine schnelle und einfache Montage der Übergabestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

Technische Daten:

| Nennvolumen | 800 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe Rp 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe Rp 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 110 kg |
| Durchmesser | 790 mm |
| Kippmaß | <1900 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |

# aqoNPS S 1000

Pufferspeicher, geeignet für direkte Montage einer aqoClick Fernwärmeübergabestation und Pufferladekreis und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet. Ein horizontales Schichtblech unterteilt den Pufferspeicher in Frischwasser- (oberes Pufferviertel) und Heizungszone.

Für eine schnelle und einfache Montage der Übergabestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

Technische Daten:

| Nennvolumen | 1.000 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe Rp 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe Rp 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 127 kg |
| Durchmesser | 790 mm |
| Kippmaß | <2300 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |